MANUAL PRÁCTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

ACOPLADOR DE ANTENA AUTOMATICO (QRP)

“Construya su propio acoplador de Antena Automatico”

Revista CQ núm. 220 Abril 2002

Ultima actualización Enero 2003.

# ¡ IMPORTANTE ¡

# Hasta el momento, la mayoría de pruebas se han efectuado unicamente  con la versión QRP y los datos de este documento se refieren a ella.

(Diciembre 2002: alguno de los constructores ha probado ya con éxito una versión para 100W ¡!)

(www.pictronic.com)

Xavier Solans, ea3gcy

### info@pictronic.com

### Introducción

El articulo “Construya su propio Acoplador Automatico”, publicado en el mes de Abril de 2002 en la revista CQ Radio Amateur, ha sido probablemente uno de los proyectos para la revista CQ en el que más ilusión he puesto hasta ahora. Después de enviar el articulo a la revista para su publicación, continué trabajando en el montaje con la intención de resolver algunos detalles que descubrí en las pruebas posteriores realizadas sobre el “terreno”. Entre otras cosas observé que el oscilador de reloj del microcontrolador 16F84 generaba ruido en recepción, detectándose numerosas portadoras “pajaritos” en diferentes puntos de la cobertura del receptor. La nueva versión del programa, coloca al microcontrolador en estado de bajo consumo “SLEEP” después de efectuar cada ciclo de acoplamiento. En el modo “SLEEP” el uC queda “congelado” en estado de bajo consumo, el oscilador de reloj queda parado y todas las salidas quedan enclavadas con los ultimos valores que fueron enviados. De esta forma, el uC, después de efectuar el acoplamiento (y el transceptor pasa a RX) no genera ningún tipo de señales espúreas de RF. Por otro lado, las rutinas de sintonía han sido depuradas, de forma que la nueva versión del programa es capaz de resolver de forma acertada muchas más combinaciones de acoplamiento que la versión inicial. Además, he añadido un relé (independiente) gobernado manualmente, con un interruptor en el frontal, que conmuta el banco de capacidades en un extremo u otro del banco de inductancias (lado de la antena o lado del transmisor), de manera que el acoplador es capaz de adaptar un margen de impedancias y tipos de antena mucho mayor que antes.

### Grupo de constructores

Para facilitar el intercambio de experiencias, localización de componentes etc. las direcciones de correo electrónico de los que formen parte del foro de constructores podrán ser intercambiadas entre ellas o publicitadas en la misma página web. (www.pictronic.com)

### Cambios en el software

Como se ha comentado en la introducción, las principales mejoras en el software versión “beta1” con respecto a la versión inicial son las siguientes:

- Eliminados los ruidos en recepción (procendentes del uC).

- Más margen de acoplamiento con diferentes tipos de antena.

- Relé para la conmutación manual de ALTA/BAJA impedancia (mediante interruptor externo).

- Memoria automatica de hasta 20 ultimos patrones de acoplamiento repetidos.

### Cambios en el Hardware

La placa “FRONTAL” mencionada en el prototipo del articulo ha sido suprimida. Ahora, los controles externos deben cablearse de froma independiente hasta la placa “control”:

- Interruptor ON/TUNE (Alimentación y activación ciclo sintonía)

- Pulsador TUNE (activa entradas RA5 y RA4 del PIC16F876 del módulo “control”).

- Interruptor ALTA/BAJA impedancia (mediante un relé suplementario coloca el banco de condensadores en un lado u otro del banco de inductancias).

## Antes de empezar

IMPORTANTE: Antes de empezar ha hacer nada, valora con calma si tus conocimientos, experiencia y disponibilidad de herramientas y componentes son suficientes para emprender la construcción de este acoplador. Yo no puedo comprometerme a asesorate durante el montaje y puesta a punto de este proyecto. Una vez leido el articulo de la revista, las explicaciones de este documento y los ficheros anexos, deberías asegurarte que estás preparado para realizar el trabajo desde el principio al final. Hay que recordar, que trabajar en equipo aunando esfuerzos con otros aficionados de tu misma localidad, sería una excelente manera de llevar a término este proyecto.

Las plantillas y lista de componentes para las placas de los tres módulos son las mismas que se publicaron en la revista CQ (no hay errores). Podeís solicitarme las plantillas 1:1 impresas a laser en papel y los esquemas originales enviando, si es posible, 5 euros para los gastos de impresión y envio a: Xavier Solans Apdo. 814 25080 LLEIDA (indicando la referencia “plantillas y esquemas acoplador automatico”. Las plantillas en formato gráfico están también en el mismo fichero acoplador.zip con el presente documento.

## Detalles constructivos

# Hasta el momento, todas las pruebas se han efectuado unicamente  con la versión QRP.

A continuación se dan los detalles constructivos más importantes del montaje, no obstante, los esquemas, lista de componentes y otros datos generales los encontrarás en el articulo de la revista que puedes bajarlo en formato .PDF de la web www.cq-radio.com

Toroide FT37-43 del sensor, circuito de control

Consta de 10 vueltas bifilar de hilos esmaltados de 0.2mm ó 0.25mm. Utilizar preferentemente dos hilos de diferente color, si no es posible, será necesario marcarlos para diferenciarlos uno de otro sin que puedan surgir dudas (pueden hacerse marcas con esmalte de uñas o rotulador etc.).

Bobinaremos 10 vueltas separadas uniformemente con dos hilos juntos “a” y “b” (previamente pueden trenzarse un poco). Una vez bobinado, cortaremos los hilos sobrantes a una distancia adecuada para su posterior colocación en la placa (efectuar las comprobaciones necesarias antes de cortar!!!) y rascaremos el esmalte de las puntas para efectuar su estañado.

Tal como se vé en el dibujo (ver anexo, Figura 3), preparemos una toma intermedia juntando el inicio del hilo “b” con el final del hilo “a” (b con a’). El bobinado debe quedar como muestra el dibujo. El toroide debe colocarse aplanado en la placa “control” tal como indica el círculo de la serigrafía de componentes. El extremo “a” va al taladro izquierdo (cuya pista vá al D1 y a un lado de R1), la toma intermedia a+b’ vá al taladro del medio (que vá al trimer, a C3 y a R4), y el extremo “b” va al taladro derecho (que vá al D2 y al otro lado de R1).

Toroides IN1 a IN8 T50-2 (para QRP),  banco inductancias

Todos estos toroides se bobinan con hilo esmaltado de 0.4mm. ó 0.5mm.

IN1 a IN4: espiras juntas bobinadas en la parte de abajo del toroide.

IN5 a IN8: espiras separadas uniformemente alrededor de todo el toroide.

Antes de empezar a bobinar cada toroide, Es importante estudiar como quedará colocado en la placa (no es lo mismo empezar a bobinar por un lado del toroide o por el otro), para procurar que queden uniformemente colocados unos con otros. Las longitudes de hilo indicadas en la tabla, están sobredimensionadas, de forma que una vez terminado el bobinado deberá cortarse la longitud sobrante.

##### IN8 está compuesto de dos toroides juntos previamente pegados uno con otro.

| Toroide | inductancia (uH) | ###### Vueltas | Longitud de hilo (cms.) |
| --- | --- | --- | --- |
| IN1 | 0.09 | 2 | 6.5 |
| IN2 | 0.16 | 3 | 11.5 |
| IN3 | 0.33 | 5 | 15 |
| IN4 | 0.62 | 7 | 17.5 |
| IN5 | 1.2 | 15 | 34 |
| IN6 | 2.5 | 22 | 43 |
| IN7 | 5.0 | 32 | 58.5 |
| IN8 | 10.0 | 33 | 97 |

Nota: En todos los toroides, se cuenta una vuelta cada vez que el hilo entra dentro del toroide y vuelve a salir. Una vez bobinado se podrán contar las vueltas por la parte de dentro.

Condensadores C1 a C16, banco capacidades

Los valores nominales empiezan por 10pF y cada valor siguiente es el doble que el anterior, de manera que se puedan efectuar los calculos en sistema binario de ocho bits. Así pues, los valores teóricos son: 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640 y 1280 pF.

La placa tiene previstas dos posiciones en paralelo para cada valor, (por eso hay 16 lugares en la placa) de forma que pueden efectuarse combinaciones de suma de dos condensadores. IMPORTANTE: Cada pareja de condensadores en paralelo deben ser del mismo valor.

La tensión de los condensadores para esta versión QRP deberá ser al menos de 63 o 100V (valores normalizados).

En este montaje se han escogido los siguientes valores reales:

| Referencia | ###### Valor real | ###### Valor resultado | ###### Valor nominal |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10pF |  |  |
| C2 | no utilizado | 10pF | 10pF |
| C3 | 10pF |  |  |
| C4 | 10pF | 20pF | 20pF |
| C5 | 39pF |  |  |
| C6 | no utilizado | 39pF | 40pF |
| C7 | 39pF |  |  |
| C8 | 39pF | 78pF | 80pF |
| C9 | 82pF |  |  |
| C10 | 82pF | 164pF | 160pF |
| C11 | 330pF |  |  |
| C12 | no utilizado | 330pF | 320pF |
| C13 | 330pF |  |  |
| C14 | 330pF | 660pF | 640pF |
| C15 | 1200pF (1n2) |  |  |
| C16 | no utilizado | 1200pF | 1280pF |

#### Conexiones

Mandos:

La placa frontal original ha sido suprimida y los mandos deberán cablearse de forma independiente desde cada uno de ellos hasta el conector J3 de la placa “control”

*Interruptor ON/OFF Alimentación general de todo el circuito

*Pulsador TUNE. Ver nueva versión del esquema de la placa “control” fichero control.tif. Activa un ciclo de acoplamiento automatico. Este pulsador se conecta entre masa y las entradas RA4 y RA5 a través de sendos diodos 1N4148 en el conector J3 de la placa “circuito de control” (antes conector hacia la placa frontal). En el mismo conector, debe colocarse una resistencia de 10K entre RA2 y +5V, (ver dibujo en la última página o el archivo control.tif).

*Interruptor ALTA/BAJA impedancia. Gobierna el relé de ALTA/BAJA impedancia que coloca el banco de capacidad a un lado u a otro del banco de inductancia. En el fichero relé.tif encontrarás el dibujo del relé para conmutar entre ALTA/BAJA impedancia.

*Pulsadores UP-DOWN capacidad e inductancias. Incrementan o decrementan en un paso el valor de capacidad o inductancia de los bancos respectivos. Deben cablearse en el conector J3 de la placa control tal como se indica en el esquema.

Procura instalar las placas en una posición coherente entre ellas, las conexiones del relé ALTA/BAJA a los bancos deben hacerse con cable rígido y lo más cortas posible. Instala el relé entre medio de los bancos con una pequeña placa o  sujetado con un poco de pegamento.

Buses:

Los buses desde el módulo de “control” a los módulos “banco de capacidades” y “banco de inductancias” se efectuan de la misma forma que en la primera versión. Estos “buses” de conexión se realizan con conectores de circuito impreso (2x8 contactos) para cable plano de 16 conductores. Si no estás habituado a este tipo de conexiones, préstales mucha atención, sigue el esquema teórico y comprueba que las conexiones coinciden correctamente; es facil equivocarse y poner la cinta al revés !.

Nota: (en las fotos D y E del articulo original de la revista CQ, el cable bus entre la placa control y el banco de inductancias no está correcto, en realidad el cable debería dar la vuelta consigo mismo antes de entrar de un conector a otro. Las demás conexiones de las fotos son correctas)

### Ajuste

El ajuste del acoplador es muy sencillo. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

- Conectar el transmisor a la entrada de TRX y una carga de 50ohms a la salida de antena.

- Transmitir una portadora (CW/FM) de unos 5W, preferiblemente en la banda de 20mts. (parte central de la HF).

- Con un voltímetro entre masa y el terminal central de RV1 (puede pincharse en el puente efectuado en la placa) ajustar RV1 para leer 1.2 V o lo más cerca posible.

- Ahora daremos la vuelta a las entradas. Conectaremos el transmisor en la salida de antena y la carga en la entrada TRX.

- Volver a transmitir una portadora con la misma potencia exactamente como antes.

- Con un voltímetro entre masa y el terminal central de RV2, ajustar RV2 para obtener la misma lectura de tensión que antes.

- Colocar el transmisor y la carga como en el paso 1. Es decir, transmisor en la toma TRX y carga en la toma de antena.

- Con el voltímetro entre masa y el terminal central de RV2, ajustar el trimer de 22pF (con una herramienta adecuada) hasta obtener la mínima lectura posible cercana a 0V (unas decenas de mV será normal).

- RV1 y RV2 habrán quedado practicamente en su misma posición de ajuste, pero contrapuesta, (esto es debido al diseño de las pistas en la placa).

- Hemos terminado el ajuste.

### Funcionamiento

El funcionamiento es muy sencillo y se procederá según los siguientes pasos:

- Conectaremos el equipo al acoplador con latiguillos adecuados e intercalaremos un medidor de estacionarias para HF. Conectaremos la antena al acoplador. (No confundir la entrada con la salida)

- Conectaremos la alimentación al acoplador.

- Podemos colocar el interruptor de ALTA/BAJA en cualquier posición.

- Transmitiremos una portadora en la banda deseada para el ajuste.

- Seguidamente mantendremos apretado el pulsador TUNE (esperaremos 0.5seg. o algo más) hasta que el acoplador “arranque” un ciclo de acoplamiento.

- Una vez el acoplador haya “arrancado” podemos soltar el pulsador TUNE.

- El acoplador buscará la combinación L-C con la que obtenga la mejor relación de ondas estacionarias y quedará parado en esa posición.

- Si el acoplador se ha parado, y el medidor no muestra una relación de estacionarias aceptable, podemos repetir un nuevo ciclo de acoplamiento con el interruptor ALTA/BAJA en la otra posición.

- Si después de los pasos anteriores no se ha obtenido una sintonía óptima, pede intentarse mejorar efectuando una sintonía fina mediante los pulsadores UP/DWN L-C.

### Localización de componentes

Placas de circuito impreso:

Partiendo de las plantillas a escala real (ver comentarios anteriores), cada constructor deberá fabricarse el mismo o encargar la fabricación de las 3 placas: “banco de inductancias”, “banco de capacidades” y “control”.

Caja:

Cada constructor deberá escojer la caja que más le convenga.

Toroides:

En esta versión QRP se utilizan 9 toroides T50-2 y un toroide FT37-43, todos ellos fabricados por Amidon Inc. (USA).

No tengo constancia de ningún comercio en España que los comercialize, pero puedes consultarme si dispongo de alguno juego disponible: info@pictronic.com     ea3gcy@wanadoo.es

Condensadores:

En esta versión QRP, pueden utilizarse condensadores corrientes con una separación entre terminales de 5mm. (cerámicos o similar) de 63 o 100V, aunque lo más recomendable sería utilizar condensadores de mica o styroflex.

Hilo Esmaltado:

Puede comprarse en cualquier taller de bobinaje de motores, transformadores o comercios similares.

Relés:

Están fabricados en Barcelona por la empresa RALUX, suelen ser faciles de localizar en la mayoría de comercios de componentes electrónicos. Pueden utilizarse otros modelos con el mismo encapsulado (por ejemplo marca OMRON).

PIC16F876:

Si deseas obtener el PIC programado (versión sin limite) puedes ponerte en contacto directamente conmigo: ea3gcy@wanadoo.es ó info@pictronic.com

Otros componentes:

Los demás componentes son muy normales y faciles de localizar. No hay comentarios especiales sobre ellos.

## Anexos

PIC 16F876 programado

1) Si deseas obtener el PIC programado puedes ponerte en contacto directamente conmigo: ea3gcy@wanadoo.es ó info@pictronic.com

2) En los ficheros rele.tif y control.tif encontrarás el dibujo del relé para conmutar entre ALTA/BAJA impedancia y el esquema del circuito de control con las conexiones de los pulsadores “TUNE” “UP/DOWN” etc. Como ya hemos comentado, la placa “frontal” descrita en el articulo de CQ ha sido suprimida, pero las demás placas y esquemas son correctos (“banco inductancias”, “banco capacidades” y “control”).

3) Procura instalar las placas en una posición coherente entre ellas, las conexiones del relé ALTA/BAJA a los bancos deben hacerse con cable rígido y lo más cortas posible. Instala el relé entre medio de los bancos

FIGURAS

Figura 1: IN1 a IN4 se bobinan con las espiras juntas en la parte de abajo.

Las vueltas se cuentan por dentro, el ejemplo del dibujo tiene 5 vueltas (correspondiente a IN3).

Figura 2: IN5 a IN8 se bobinan con todas sus espiras equidistantes alrededor del toroide.

IN8 se bobina sobre dos toroides pegados previamente

Las vueltas se cuentan por dentro; el ejemplo del dibujo tiene 21 vueltas (no corresponden exactamente a ningún toroide del montaje real).

Figura 3: Toroide FT37-43

Bobinaremos 10 vueltas separadas uniformemente con dos hilos juntos “a” y “b” (previamente pueden trenzarse un poco). Una vez bobinado, cortaremos los hilos sobrantes a una distancia adecuada para su posterior colocación en la placa (efectuar las comprobaciones necesarias antes de cortar!!!) y rascaremos el esmalte de las puntas para efectuar su estañado.

Tal como se vé en el dibujo, preparemos una toma intermedia juntando el incio del hilo “b” con el final del hilo “a” (b con a’).