- EA7HNF -

Baofeng UV-5R:

Vamos a programa, por ejemplo, un repetidor en 145.650Mhz, con desplazamiento de -600Khz, 71.9Hz subtono acceso en la memoria 010

Enciende la radio.

Aseegurarse de que está en modo VFO (VFO/MR)

Seleccionar saltos de 5 KHz --> (MENU + 1 + MENU) (Usa las teclas ? ? key para 5K) (MENU + EXIT)

Entra 145.650 por teclado (la frecuencia de recepción)

Pulsa [MENU] + 5 + [MENU]

Usa las teclas ? ? para selecionar "Wide Bandwidth"

Pulsa [MENU] + [EXIT]

Para aceptar y salir

Pulsa [MENU] + 1 + 3 + [MENU]

Usa las teclas ? ? para selecionar tono de 71.9Hz

Pulsa [MENU] + [EXIT]

Para aceptar y salir

Pulsa [MENU] + 2 + 7 + [MENU]

Entra 010 or Usa las teclas ? ? para selecionar posición de memoria 010

Pulsa [MENU] + [EXIT]

Esto graba la frecuencia de recepción

Entra 145.050 por teclado (la frecuencia de trasmisión)

Pulsa [MENU] + 2 + 7 +

[MENU] + [MENU] + [EXIT]

Esto graba la  frecuencia de trasmisión      Listo !!!

Una vez encendido el Walky y colocados en la frecuencia superior del mismo.(No es que sea primordial, pero así todos partimos de una misma ubicación).
Es necesario borrar todas las memorias que vamos a reprogramar, ya que si ESTUVIERAN PROGRAMADAS no podriamos introducir las nuevas frecuencias que deseamos. Todo este ejemplo se basa en el número 0 de canal de memoria y en la frecuencia del R0, para entendernos
Para ello le damos a Menu y pulsamos 28 y nos sale DEL-CH y debajo CH-0
(número de canal), pulsamos MENU y nos vamos a CH-0 ledamos otra vez MENU a continuación EXIT y ya está borrado.
Seguidamente en el dial superior escribimos la frecuencia de salida del R=0, 145.600 y le damos a MENU + 27 + 0(numero de Canal CH-0) +MENU +EXI. Así introducimos la primera frecuencia.
La segunda frecuencia de entrada del R-0 la ponemos nuevamente en el dial 145.075 y hacemos los mismos pasos anteriores.
De la misma forma con todos y cada uno de los repetidores y frecuencias que queramos introducir. Para UHF aconsejo hacerlo posicionados en los números de dial de abajo, pues son independientes para las memorias.