Aviso Importante

El uso de cualquier producto de radioaficionado fuera de la banda amateur se encuentra en riesgo de los usuarios y no garantiza el cumplimiento de las especificaciones fuera de las bandas de aficionados se expresa o implícita. La Garantía Limitada no cubre los daños causados por cualquier intento de modificar un aparato para fuera de operación-Amateur de banda, ni tampoco la garantía limitada cubre los daños a los componentes que pueden resultar de fuera de uso-Amateur de banda. 
Nueva gama TX Freq: 1.8-30 MHz. 
Modificación de procedimiento: unidades 07, el puente JP4002 debe ser eliminado. 
Desconecte el poder de la radio. Retire el panel frontal y el gran escudo de la RF para acceder a la placa de control. Localizar la soldadura JP4002 «puente» como se muestra en las fotos adjuntas. Utilice herramientas profesionales de-soldadura y la técnica para eliminar la soldadura y abrir los contactos. Volver a montar la radio y cable de alimentación. 
1. Pulse la tecla [ATT /] IPO, [NB], y [las teclas AGC], mientras enciende el radio. "SMADJO" se mostrará en la pantalla LCD como la dirección de memoria en la parte inferior derecha de la pantalla. 
2. Gire el DSP [/ SEL] mando hacia la izquierda para abrir el "TIPO" en la dirección de memoria en la pantalla. 
3. Pulse la tecla [F] , y confirmar con "F" se iluminara el icono. Mientras que la "F"  aparece, pulse el botón [NB].  Se mostrará «T» en el extremo derecho de la visualización de la frecuencia. 
4. Pulse y mantenga presionado el [F] durante 3 segundos. Un pitido largo sonará, la pantalla clara y luego la frecuencia se mostrará en la pantalla LCD. El procedimiento se ha completado. 
Para volver a la normalidad la radio Ham modo Band, realice el procedimiento (1) y (2) que el anterior, y luego siga los pasos (3) y (4) a continuación. 
3. Pulse la tecla [F] clave, y confirmar la "F" se ilumina el icono. Mientras que la "F" icono aparece, gire la perilla del VFO para seleccionar "A" como se muestra en el extremo derecho de la visualización de la frecuencia. 
4. Pulse y mantenga presionado el [F] durante 3 segundos. Un pitido largo sonará, la pantalla clara y luego la frecuencia se mostrará en la pantalla LCD. Compruebe la radio transmitirá en las bandas de aficionados solamente. El procedimiento se ha completado.