# MONTAJE DEL PICKEYER

### 1.-  Consejos para el correcto montaje del circuito

Antes de nada deciros que el pic ha sido grabado y verificado antes de enviároslo por lo que en principio si el montaje del circuito es correcto, debe funcionar a la primera.

Ante todo tened en cuenta que los microcontroladores son elementos relativamente delicados por lo que deberéis ser cuidadosos con su manipulación. En especial hay que tener cuidado con la electricidad estática así como con el calor por lo que nada de soldar el pic directamente a la placa, montarlo en un zócalo de 18 patillas, y procurad descargaros a  tierra antes de manipular el pic. (Sobre todo si como yo, tenéis algún animal en casa y lo habéis estado acariciando)

Iniciar el montaje del circuito soldando los componentes pasivos, los semiconductores (transistor y regulador 78L05) y el zócalo de 18 patillas donde alojaremos el pic.

Sed muy cuidadosos con las soldaduras ya que al ser las dimensiones de la placa tan reducidas, algunas pistas pasan muy cerca de algunos de los topos a soldar, por lo que es fácil comunicar estas pistas.

Llegados a este punto comprobar con un ohmetro las pistas, que no haya falsos contactos ni cortocircuitos.

Una vez hecha esta comprobación, conectar a la placa los cables se alimentación, el led bicolor, los pulsadores y la línea de manipulación (Key). En este sentido, es conveniente antes del montaje definitivo del pickeyer en su sitio (interior del transmisor, cajita, etc.) hacer un montaje tipo experimental para ver su funcionamiento.

Antes de proceder a colocar el pic en su zócalo, damos corriente a la placa y comprobamos las tensiones en los diferentes agujeros del zócalo. Si todo es correcto, estas son:

#### Patilla	Tensión	Condiciones

1	   0 V	Sin accionar nada

1	5 V	Pulsador MSJ oprimido

2	0 V

3	0 V

4	5 V

5	GND

6	0 V

- 0 V

- 0 V

- 0 V

- 5 V	Sin accionar nada

10	0 V	Pala de puntos accionada

11	5 V	Sin accionar nada

11	0 V	Pala de rayas accionada

12	0 V

- 0 V

- 5 V

- 0 V

- 5 V

- 0 V

- 0 V	Sin accionar nada

18	5 V	Pulsador MENU oprimido

Una vez comprobadas las tensiones en el zócalo, desconectamos la alimentación de la placa e insertamos el microcontrolador pic teniendo especial precaución de insertarlo en su correcta posición (la muesca del pic debe coincidir con la muesca de la serigrafía de la placa)

### Correcciones al articulo sobre el pickeyer de EA3CGY (CQ NOVIEMBRE 2001)

Dicho articulo tiene 2 pequeños errores:

1.- De acuerdo con el texto, las conexiones externas “MODE” y “MONI” de la figura 3B  están cambiadas, es decir el led verde debe conectarse a “MONI” (monitor) y el led rojo a “MODE” (modo). En caso de conectarse el led bicolor como muestra dicha figura, entonces en el texto donde dice rojo es verde y viceversa

2.- En la tabla II. “Caracteres especiales del pickeyer” los caracteres “RPT2” y ”ESP”, están cambiados. Así para introducir “RPT2” se debe manipular:       y para “ESP”:     

Por ultimo comentaros que la frecuencia de trabajo del pic viene determinada por los valores de la resistencia R2 y el condensador C4 por lo que debido a la imprecisión de los valores de ambos elementos los intervalos de repetición de los mensajes así como la velocidad de manipulación pueden variar a los previstos en el articulo. En el montaje que yo he realizado, la velocidad de manipulación al arrancar por primera vez o después de un reset, es de unas 18 ppm.

### Instrucciones para el arranque del pickeyer

Bien, una vez tengamos nuestro pickeyer montado con todas sus conexiones externas (alimentación, pulsadores, key y leds ), así como el manipulador de palas conectado, procedemos a dar corriente al circuito. Como primera medida conviene comprobar que al mantener pulsada la pala de puntos, se generan puntos a una determinada velocidad; Asimismo ocurre al pulsar la pala de rayas. Si pulsamos brevemente MSJ nos manipulara TEST, una pulsación mas larga de MSJ, nos manipulara SK E E

La configuración inicial del pic es la misma que se obtiene tras hacer un reset:

| Parámetro | Estado |
| --- | --- |
| Velocidad de manipulación | 12 ppm |
| Modo Baliza | OFF |
| Manipulación del Transmisor | ON |
| Intervalo de repetición de MSJ1 en modo baliza | 5 seg. |
| MSJ1 | TEST |
| MSJ2 | SK E E |
| MONPTT | OFF |

Antes de programar todas las opciones que nos permite conviene leerse atentamente las instrucciones de funcionamiento del pickeyer, reducir la velocidad y activar MONPTT a fin de tener mejor control de lo que hacemos.

Espero que os funcione a la primera y si tenéis cualquier duda, no dudéis en consultármela vía e-mail

Saludos cordiales de Ricardo EC1DPF.  EA-QRP 462

73 y 72