Índice

1	Objectivo	2

2	Planos de frequências e de reutilização para a faixa de VHF	2

3	Planos de frequências e de reutilização para a faixa de UHF	3

4.	Tons de protecção	4

- Objectivo

O objectivo deste ANEXO ao documento “Planos de Frequências e Procedimentos para o Licenciamento e Funcionamento das Estações Repetidoras de Fonia nas Faixas de VHF e UHF do Serviço de Amador”, e que dele faz parte integrante, é o de definir os planos de frequências, de reutilização e de tons de protecção para o funcionamento das estações referidas.

- Planos de frequências e de reutilização1 para a faixa de VHF

Na Tabela 1 apresenta-se o plano de frequências para a faixa de VHF, baseado num espaçamento entre canais de 12,5 kHz e numa separação duplex de 600 kHz, bem como o plano de reutilização baseado no modelo de reutilização da Figura 1.

| Canal | Frequência de emissão (Tx) [MHz] | Frequência de recepção (Rx) [MHz] | Grupos de células |
| --- | --- | --- | --- |

| RV | 48 | 145,6000 | 145,0000 | Grupo G32 (células tipo B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RV | 49 | 145,6125 | 145,0125 | Grupo G33 (células tipo C) |
| RV | 50 | 145,6250 | 145,0250 | Grupo G31 (células tipo A) |
| RV | 51 | 145,6375 | 145,0375 | Grupo G32 (células tipo B) |
| RV | 52 | 145,6500 | 145,0500 | Grupo G33 (células tipo C) |
| RV | 53 | 145,6625 | 145,0625 | Grupo G31 (células tipo A) |
| RV | 54 | 145,6750 | 145,0750 | Grupo G32 (células tipo B) |
| RV | 55 | 145,6875 | 145,0875 | Grupo G33 (células tipo C) |
| RV | 56 | 145,7000 | 145,1000 | Grupo G31 (células tipo A) |
| RV | 57 | 145,7125 | 145,1125 | Grupo G32 (células tipo B) |
| RV | 58 | 145,7250 | 145,1250 | Grupo G33 (células tipo C) |
| RV | 59 | 145,7375 | 145,1375 | Grupo G31 (células tipo A) |
| RV | 60 | 145,7500 | 145,1500 | Grupo G32 (células tipo B) |
| RV | 61 | 145,7625 | 145,1625 | Grupo G33 (células tipo C) |
| RV | 62 | 145,7750 | 145,1750 | Grupo G31 (células tipo A) |
| RV | 63 | 145,7875 | 145,1875 | Grupo G32 (células tipo B) |

Tabela 1 - Planos de frequências e de reutilização para a faixa de VHF

Na consignação do canal RV63 serão acauteladas potenciais interferências no Serviço de Amador por Satélite.

- Planos de frequências e de reutilização1 para a faixa de UHF

Na Tabela 2 apresenta-se o plano de frequências para a faixa de UHF, baseado num espaçamento entre canais de 25 kHz e numa separação duplex de 7,6 MHz, bem como o plano de reutilização baseado no modelo de reutilização da Figura 2.

| Canal |  | Frequência de emissão (Tx) [MHz] | Frequência de recepção (Rx) [MHz] | Grupos de células |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RU | 692 | 438,6500 | 431,0500 | Grupo G21 (células tipo X) |
| RU | 694 | 438,6750 | 431,0750 | Grupo G22 (células tipo Y) |
| RU | 696 | 438,7000 | 431,1000 | Grupo G23 (células tipo Z) |
| RU | 698 | 438,7250 | 431,1250 | Grupo G21 (células tipo X) |
| RU | 700 | 438,7500 | 431,1500 | Grupo G22 (células tipo Y) |
| RU | 702 | 438,7750 | 431,1750 | Grupo G23 (células tipo Z) |
| RU | 704 | 438,8000 | 431,2000 | Grupo G21 (células tipo X) |
| RU | 706 | 438,8250 | 431,2250 | Grupo G22 (células tipo Y) |
| RU | 708 | 438,8500 | 431,2500 | Grupo G23 (células tipo Z) |
| RU | 710 | 438,8750 | 431,2750 | Grupo G21 (células tipo X) |
| RU | 712 | 438,9000 | 431,3000 | Grupo G22 (células tipo Y) |
| RU | 714 | 438,9250 | 431,3250 | Grupo G23 (células tipo Z) |
| RU | 716 | 438,9500 | 431,3500 | Grupo G21 (células tipo X) |
| RU | 718 | 438,9750 | 431,3750 | Grupo G22 (células tipo Y) |
| RU | 720 | 439,0000 | 431,4000 | Grupo G23 (células tipo Z) |
| RU | 722 | 439,0250 | 431,4250 | Grupo G21 (células tipo X) |
| RU | 724 | 439,0500 | 431,4500 | Grupo G22 (células tipo Y) |
| RU | 726 | 439,0750 | 431,4750 | Grupo G23 (células tipo Z) |
| RU | 728 | 439,1000 | 431,5000 | Grupo G21 (células tipo X) |
| RU | 730 | 439,1250 | 431,5250 | Grupo G22 (células tipo Y) |
| RU | 732 | 439,1500 | 431,5500 | Grupo G23 (células tipo Z) |

Tabela 2 – Planos de frequências e de reutilização para a faixa de UHF

| Canal |  | Frequência de emissão (Tx) [MHz] | Frequência de recepção (Rx) [MHz] | Grupos de células |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RU | 734 | 439,1750 | 431,5750 | Grupo G21 (células tipo X) |
| RU | 736 | 439,2000 | 431,6000 | Grupo G22 (células tipo Y) |
| RU | 738 | 439,2250 | 431,6250 | Grupo G23 (células tipo Z) |
| RU | 740 | 439,2500 | 431,6500 | Grupo G21 (células tipo X) |
| RU | 742 | 439,2750 | 431,6750 | Grupo G22 (células tipo Y) |
| RU | 744 | 439,3000 | 431,7000 | Grupo G23 (células tipo Z) |
| RU | 746 | 439,3250 | 431,7250 | Grupo G21 (células tipo X) |
| RU | 748 | 439,3500 | 431,7500 | Grupo G22 (células tipo Y) |
| RU | 750 | 439,3750 | 431,7750 | Grupo G23 (células tipo Z) |
| RU | 752 | 439,4000 | 431,8000 | Grupo G21 (células tipo X) |
| RU | 754 | 439,4250 | 431,8250 | Grupo G22 (células tipo Y) |

Tabela 2  (cont.) – Planos de frequências e de reutilização para a faixa de UHF

- Tons de protecção2

Os tons de protecção serão aplicados às células de acordo com a Tabela seguinte:

|  |  | Tons de protecção |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Não se efectuarão mais consignações neste plano. Transferência para o plano a 7,6 MHz a efectuar-se até ao final de 2004 Indicação de novas frequências até ao final do 1º trimestre de 2004 Estima-se que terão de ser transferidos cerca de 25 repetidores | 67,0 Hz | 74,4 Hz | 82,5 Hz | 114,8 Hz | 123,0 Hz | 131,8 Hz |
| VHF | Grupo G31 (células tipo A) |  | A5 | A3, A6 | A2 | A1, A4 |  |
|  | Grupo G32 (células tipo B) |  | B3 | B4 | B2 | B1 |  |
|  | Grupo G33 (células tipo C) |  | C2 | C3 |  | C1 |  |
| UHF | Grupo G21 (células tipo X) | X1, X6 | X7 | X4 | X2, X8 | X3 | X5 |
|  | Grupo G22 (células tipo Y) | Y1, Y5 | Y6 | Y4, Y9 | Y3, Y8 | Y2 | Y5, Y10 |
|  | Grupo G23 (células tipo Z) | Z1, Z6 | Z7 | Z4, Z9 | Z2, Z7 | Z3 | Z5, Z10 |

Tabela 3 – Distribuição dos Tons de Protecção pelas células

Figura 1 – Modelo de reutilização de frequências para VHF

Figura 2 – Modelo de reutilização de frequências para UHF

1	  	Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira a consignação de frequências não terá como base um modelo de reutilização específico, sendo feita caso a caso.

2	 	Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira a definição de tons de protecção não terá como base um modelo de reutilização específico, sendo feita caso a caso.