Planos de frequências e Procedimentos PARA O LICENCIAMENTO e funcionamento das estações repetidoras de fonia nas faixas de VHF e UHF do serviço de amador

Índice

1	Objectivo	3

2	Âmbito	3

3	Pressupostos de utilização das estações repetidoras	4

4	Regras gerais de licenciamento e de entrada em operação	4

5	Características técnicas comuns à operação das estações	5

6	Planos de frequências e de reutilização e tons de protecção	6

7	Regras de operação	7

8	Regime transitório	8

9	Referências	8

10	Histórico	9

Anexo 1 – Planos de frequências, de reutilização e de tons de protecção.

- Objectivo

O objectivo do presente documento é definir o enquadramento do funcionamento das estações repetidoras de fonia nas faixas de VHF (144 MHz - 146 MHz) e de UHF (430 MHz - 440 MHz) atribuídas ao Serviço de Amador, nomeadamente os elementos a apresentar para o licenciamento, os planos de frequências, as características técnicas das estações e as suas condições de funcionamento.

Pretende-se assim criar condições para uma eficiente utilização do espectro, reduzir as possibilidades de interferência e evitar situações de abuso na utilização destas estações repetidoras.

- Âmbito

No âmbito das competências de gestão do espectro, torna-se necessário definir um conjunto de regras de funcionamento das estações repetidoras de fonia nas faixas de VHF e UHF atribuídas ao Serviço de Amador, aplicáveis ao Continente e às Regiões Autónomas.

Estas regras têm como partes envolvidas:

- os amadores de radiocomunicações, genericamente designados por amadores, que têm como responsabilidade utilizar as estações repetidoras de acordo com a legislação e as regras em vigor;

- as associações de amadores que deverão garantir o licenciamento das estações repetidoras sob a sua responsabilidade e o seu funcionamento de acordo com a regulamentação e legislação aplicável;

- o ICP-Autoridade Nacional de Comunicações, genericamente designada por ANACOM, que definirá as regras de funcionamento das estações repetidoras nas faixas atribuídas ao Serviço de Amador, licenciará as estações em causa, fiscalizará o seu funcionamento e operação tendo em conta o quadro regulamentar aplicável e divulgará no seu “site” as informações relativas ao funcionamento dessas estações repetidoras.

Este documento não constitui um regulamento, mas apenas um conjunto de linhas enquadradoras do funcionamento das estações repetidoras, cujas disposições serão mandatórias caso sejam expressas nas licenças ou na regulamentação aplicável.

- Pressupostos de utilização das estações repetidoras

As estações repetidoras nas faixas atribuídas ao Serviço de Amador destinam-se a servir todos os amadores, aumentando a cobertura das suas estações e possibilitando também a realização de experiências e estudos no âmbito da actividade.

Assume ainda especial relevância a possibilidade destas estações constituírem um meio alternativo ou de extensão às comunicações de emergência, no estrito cumprimento da regulamentação em vigor.

- Regras gerais de licenciamento e de entrada em funcionamento

- só às associações de amadores poderão ser licenciadas estações repetidoras no âmbito do presente documento;

- o pedido de licenciamento deverá incluir as seguintes peças processuais:

- memória descritiva e justificativa da necessidade de instalação de uma estação repetidora numa determinada área;

- área de cobertura pretendida;

- localização precisa da infraestrutura de suporte das antenas (marcação sobre mapa, com erro inferior a 10m);

- diagrama de blocos da estação repetidora, com a indicação das características técnicas dos equipamentos que previsivelmente serão utilizados (por exemplo emissores/receptores, cabos, filtros, antenas);

- altura das antenas, instaladas em torre ou mastro de suporte, relativamente ao solo, com indicação de outras estações que partilhem a infraestrutura de suporte das antenas;

- indicação de um amador (categorias A ou B) responsável pelo funcionamento da estação e de um segundo amador (categorias A ou B) que responderá pelo funcionamento da estação caso o primeiro amador não esteja contactável ou esteja temporariamente indisponível, devendo ser fornecidos os elementos que permitam um contacto imediato: telefone fixo, telefone móvel e endereço de e-mail;

- fotocópia dos estatutos e demais elementos necessários para aferir da situação de legalidade da associação, caso não tenham sido já enviados.

- a ANACOM analisará o pedido e emitirá a licença num prazo de dois meses, sendo de relevar a fixação dos seguintes parâmetros:

- canal/frequências de operação;

- designação da emissão;

- tom de protecção na recepção (de utilização obrigatória);

- potência aparente radiada (podendo ser definidas condicionantes em função do funcionamento de outros repetidores, da área de cobertura pretendida ou de acordos com a Administração de Espanha);

- indicativo de chamada da estação, sendo obrigatória a sua difusão automática, de 10 em 10 minutos, em fonia (em que o formato deverá ser: indicativo, seguido de localização da estação) e opcional em código de Morse;

- a partir da data de emissão da licença a associação titular da licença da estação repetidora terá três meses para colocar em funcionamento essa estação, avisando previamente por e-mail (repetidor.amador@anacom.pt) e por carta a data em que a estação entrará em funcionamento;

- a ANACOM publicitará através do seu “site” a entrada em funcionamento dessa estação repetidora e procederá à sua vistoria.

- Características técnicas e operacionais comuns ao funcionamento das estações repetidoras

Para além das condições técnicas específicas, também constarão nas licenças radioeléctricas as seguintes características técnicas mais genéricas:

- polarização da antena: vertical;

- temporização: máximo 3 minutos por acesso;

- tempo de recuperação: 5 segundos;

- monitorização e controlo remoto: permitido, contudo a estação só poderá ser desligada em caso de avaria, devendo ser seguido o procedimento definido em 7a);

- interligação entre estações repetidoras: proibida;

- identificação da estação: placa com a identificação do titular da estação e com o telefone de quem possibilite o acesso à estação (recomenda-se que seja o amador responsável, referido em 4b) vi), colocada em local bem visível;

- limites de exposição da população a campos electromagnéticos: deverá ser garantido o cumprimento dos níveis de referência em vigor, nos locais a que a população em geral tenha acesso;

- outras disposições técnicas: deverão ser respeitadas as disposições técnicas aplicáveis do Regulamento das Radiocomunicações.

- Planos de frequências, de reutilização e de tons de protecção

Os planos de frequências, de reutilização e de tons de protecção utilizados para consignação de frequências são os apresentados no Anexo 1.

Assume-se que a faixa de VHF é utilizada pelas estações repetidoras de grande cobertura e que a faixa de UHF é utilizada pelas estações repetidoras de cobertura local ou que sirvam de alternativa às de VHF, quando co-localizadas.

- Regras de funcionamento

As associações titulares de licenças de utilização de estações repetidoras são responsáveis pelo seu funcionamento e deverão tomar todas as medidas necessárias para que ele se processe de forma ininterrupta e de acordo com as condições definidas na respectiva licença de estação.

Por outro lado, não deverão permitir que amadores utilizem essas estações repetidoras não respeitando a legislação em vigor.

Neste contexto, importa definir as seguintes regras de funcionamento das estações repetidoras:

- logo que uma estação repetidora deixe de funcionar, o respectivo titular deverá comunicar tal facto à ANACOM, num prazo de 24 horas, através do e-mail repetidor.amador@anacom.pt e através de carta, indicando:

- o motivo que levou a tal situação;

- a data previsível de reentrada em funcionamento;

- a ANACOM publicitará esta ocorrência no seu “site” para informação dos amadores;

- sem prejuízo do disposto em a), a ANACOM verificará o não funcionamento das estações repetidoras, de forma sistemática ou na sequência de reclamação; quando verificar tal situação, a ANACOM oficiará a associação titular dessa estação, solicitando os elementos referidos em a) para publicitação;

- as associações titulares dessas estações repetidoras deverão tomar todas as medidas necessárias para que elas não estejam inactivas por períodos superiores a dois meses;

- sempre que um amador utilize uma estação repetidora de forma abusiva, poderá ser chamado à atenção pelo amador responsável; caso esta chamada de atenção não surta efeito, o amador responsável poderá contactar a área de monitorização e controlo do espectro da ANACOM do Sul (em Barcarena), ou das Delegações do Norte (no Porto), da Madeira (no Funchal) ou dos Açores (em Ponta Delgada).

No futuro quadro regulamentar aprofundar-se-ão estas regras, com eventual definição do quadro sancionatório aplicável.

- Regime transitório

As associações detentoras de repetidores em funcionamento à data da entrada em vigor deste documento deverão, no prazo de três meses, requerer o seu licenciamento de acordo com as regras definidas. O não cumprimento deste prazo, de forma injustificada, poderá conduzir ao encerramento da estação repetidora.

Os pedidos de licenciamento definidos em 4b) deverão incluir as seguintes informações adicionais:

- canal/frequências de operação;

- tom de protecção (caso exista);

- potência aparente radiada;

- indicativo de chamada.

A licença poderá conter disposições transitórias, com prazos bem definidos e acordados com as associações titulares das estações repetidoras, no sentido de garantir uma transição gradual para as novas condições técnicas.

- Referências

[1]	Regulamento das Radiocomunicações (RR)

[2]	Plano continental de repetidores, elaborado em plenário de associações em 06/12/1994

[3]	Quadro regulamentar aplicável ao Serviço de Amador

[5]	Recomendações da International Amateur Radio Union (IARU)

- Histórico

| Histórico do Documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| V01 | Dez 04 | Primeira versão do Procedimento Operativo |

Anexo 1 PLANOS DE FREQUÊNCIA, DE REUTILIZAÇÃO E TONS DE PROTECÇÃO

As disposições não aplicáveis às Regiões Autónomas serão devidamente referenciadas no presente documento.

Quando solicitado pelas entidades competentes no âmbito da emergência, poderá a ANACOM autorizar a interligação entre estações repetidoras.

Apenas os planos de frequências serão aplicáveis às Regiões Autónomas.